附件1

《氧化钒基1280x1024@8μm像素级封装非制冷红外探测器关键技术》榜单

一、研究内容

- 1.热敏氧化钒材料设计及薄膜制备关键技术研究：开发电阻适中、可调节、高TCR、低噪声、高耐温性的热敏氧化钒材料；研发均匀性良好的氧化钒热敏薄膜沉积技术，对氧化钒材料进行微观结构及缺陷表征分析。

2.小像元MEMS微桥结构设计仿真及加工关键技术研究：开展MEMS微桥器件静力动力学仿真、理论性能计算，设计高填充系数、性能优、高可靠性的MEMS结构；开展微桥结构生产工艺与薄膜生长工艺条件兼容性研究；实现MEMS高深宽比微孔刻蚀、金属连接及悬空结构稳定性等关键技术突破。

3.高精密读出电路设计关键技术研究：开展微辐射热计专用电路设计，实现像元阵列数为1280×1024，像元中心距为8μm的高性能、低噪声、高分辨率读出电路；研发自适应芯片衬底温度变化的负反馈机制技术，实现宽温度范围内探测器组件的响应稳定性，并支持无TEC的应用。

4.先进高真空像素级封装关键技术研究：面向MEMS器件产品小型化、低成本化的需求，开展超高集成度封装制造、高均匀性封孔等先进高真空像素级封装关键技术攻关，实现先进高真空像素级封装全套工艺的全自主开发，满足多种MEMS器件产品小型化和低成本的封装要求。

5.高性能红外探测器研制及批量生产：集成高精密读出电路设计、小像元MEMS微桥结构设计与加工、像素级封装等关键核心技术；开发出具有完全自主知识产权高分辨率、高性能、低功耗和低成本的红外探测器，在航空航天、智能家居、汽车电子、智能制造等重点产业实现国产化替代，形成批量化生产能力。

二、考核指标

1.热敏氧化钒材料设计及薄膜制备关键技术研究：基电阻阻值均匀性≤5%；薄膜TCR ≥-2.3% @30℃；薄膜厚度均匀性≤5%。

2.小像元MEMS微桥结构设计仿真及加工关键技术研究：设计的MEMS结构可靠性与实际测试一致；设计的微桥结构NETD理论设计与实测值相差≤10%；深宽比≥2:1。

3.高精密读出电路设计关键技术研究：帧频≥50Hz；动态范围≥80dB；噪声≤200µV。输出方式：数字输出。

4.先进高真空像素级封装关键技术研究：真空度≤10-2 mbar; 真空寿命≥12年。

5.高性能红外探测器研制及批量生产：响应波段8～14μm；NETD（1/f，50Hz，300K）≤50mK；有效像元率≥99%；响应率不均匀性≤8%；像元阵列数达到1280×1024；像元中心距≤8μm；工作温度范围-40℃～70℃；产能≥10万只/年。

6.申请/授权发明专利≥12项。

三、榜单金额

市科技研发资金最高2000万元，揭榜单位配套经费与市科技研发资金比例不低于2:1。