附件1

2024年度武汉都市圈协同创新科技项目

技术需求清单

一、黄石市

项目1：新型复合硫化物新材料在摩擦材料中应用的研究与开发

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 ☑04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 汽车制动系统中刹车片主要由钢背、粘结隔热层和摩擦块构成，摩擦块由粘合剂和摩擦材料组成。硫化锑是摩擦材料中一种非常重要的耐高温固体润滑剂，广泛应用于半金属片、少金属片和陶瓷片。在持续刹车制动过程中，刹车片的温度会急剧上升，破坏摩擦块结构，导致摩擦块摩擦性能失效，不能制动刹车，存在很大的安全危害，这个过程叫做热衰退，硫化锑的耐高温性能能很好的解决热衰退问题。但硫化锑属于有毒有害物质，接触锑及其化合物可致眼结膜和呼吸道刺激，发生支气管炎，较重者出现胸痛、呼吸困难、肺炎。口服中毒有急性胃肠炎，肝、肾及心肌损害。2018年开始欧盟摩擦材料行业已全面禁用硫化锑。同时2024硫化锑因其稀缺性，未来2-3年或达人民币25万-30万/吨，给相关企业单来较为沉重的经济成本负担。 因此，开发具有与硫化锑相似，且摩擦性能优越的新材料用以解决汽车刹车过程热衰退问题成为了摩擦材料行业进一步发展的重要方向，从环境效益、资源效应和经济效应上来说具有多重的紧迫性和必要性。 |  |  |  |  |
| 需求内容： 1．研究的主要内容：通过对硫化锑性能及其他环保型无毒无害硫化物的组成、结构、功能以及作用机理的研究，建立矿物功能和材料性能设计理论体系；开展环境友好矿物材料的设计、制备、应用技术及关键设备研究，突破环境友好矿物功能材料的制备和应用难题；通过研究矿物材料组成、结构、功能与摩擦制品之间的交互影响机理，利用组分设计和复配技术，进行生产和应用示范，实现材料与环境协调、材料无害化，提高性能及寿命，发展绿色制造。研究无毒无害金属硫化物在摩擦材料中的应用机理，由无毒无害的金属硫化物为骨架，其他功能材料共同复配通过一定的工艺，使多种材料在宏观和微观上组成具有新性能的材料，各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，能替代硫化锑在摩擦材料中的应用。 2．需达到的主要技术指标： 研究设计出的复合硫化物新材料，应具备等量替代硫化锑，从而使摩擦材料具备优越的摩擦性。验证开发的复合硫化物新材料摩擦性能是否能替代硫化锑，主要是使用一个有硫化锑的性能优越的盘片配方，新材料等量替代硫化锑，通过GB5763-2018摩擦性能试验、SAEJ2522制动效能评估程序台架试验、SAE J2521噪音试验三种试验方法来试验验证。 （1）研发新材料你提升摩擦材料的稳定性，通过SAE J2522制动效能评估程序台架试验，μmin≥0.30，μmax≤0.5。 （2）研发新材料以期可降低摩擦材料噪音发生频率20%左右，通过SAE J2521噪音试验，整体噪音发生频率15%以下，低温工况噪音发生频率10%以下。 （3）新材料以期可降低摩擦材料磨损15%左右，通过SAE J2522制动效能评估程序台架试验，整个验证试验过程 ，摩擦材料磨损小于30g，厚度磨损小于3mm。 3．预期经济社会效益： （1）设计出一种多种金属硫化物在宏观或者微观上复合组成的复合硫化物新材料，能完全等量替代硫化锑在摩擦材料中的应用，无毒无害、环境友好； （2）应用在摩擦材料中，能显著提高摩擦材料的摩擦性能稳定性、安全性、舒适性。 （3）研究设计出一种或多种领先于国内的摩擦材料复合工艺。 （4）成果转化，形成复合硫化物新材料生产工艺和生产线建立，预计可实现年产值人民币1亿元左右。 |  |  |  |  |
| 相关要求： 1．时限要求：2026年5月前完成。 2．产权归属：产权技术专利权归属企业所有。项目申报立项后，根据项目推进进度分期分批向相关提供本项目技术支撑和帮助的高校科研院所提供不少于人民币50万元的资金支持。 对项目承担单位要求： 1．需要明确不少于3人的固定团队（教授至少1名）致力于本项目的开展； 2．需要建立高校或科研院所和企业关于本项目推进的定期会晤交流机制，定期以书面形式向企业告知项目推进进度和阶段性成果（至少每月一次）； 3．负责项目开展期间文字资料的形成和编写，最终形成一定成果并以书面结果提供给企业； 4．按照本项目的要求，共同做好项目的验收工作。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 100 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 黄石市鑫溢新材料科技有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：余思彬 联系电话：13797772932 |  |  |

项目2：低热膨胀系数玻璃纤维纱的研究与开发

| 技术领域 | ☑01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 由于玻璃纤维具有高强度、低密度、良好的绝缘性能和高温稳定性等优良特性，因此在航空航天、建筑、电子、化工等领域得到广泛应用。随着玻璃纤维在各领域的应用范围不断扩大，应用需求也在不断增加，对于玻璃纤维的技术指标要求也在不断提高。其中，其低热膨胀系数是其重要应用特性之一。 玻璃纤维的应用具有越来越广泛的前景，但由于目前绝大部分玻璃系列的热膨胀系数较高,限制了在如电子印刷电路板、汽车工业高精度零部件等需求。特别是芯片封装印刷电路板，对于玻璃纤维的要求较高,要求必须具有电稳定性、机械稳定性和热稳定性。其中,热稳定性便指的是玻璃纤维的热膨胀性能。使用在印刷电路板中的玻璃纤维是作为绝缘部件，对于玻璃纤维的要求是具有低的热膨胀系数(CTE)、高弹性模量以及无缺陷。因此为了更高需求,进一步降低玻璃纤维的膨胀系数并同时保持足够的弹性模量是亟待解决的问题。 玻璃纤维是制造PCB和结构件的主要材料，然而传统的玻璃纤维已无法满足较低热膨胀系数的要求。低热膨胀系数玻璃纤维的膨胀系数远低于传统无碱玻璃纤维，主要应用于：（1）封装基板：封装基板要求膨胀系数更低，而用于制备覆铜板的玻璃纤维直接影响覆铜板的热膨胀系数。（2）增强改性塑料：玻璃纤维增强改性塑料是常见的材料改性手段，被广泛用于而雷达罩、天线罩、振子、滤波器以及智能终端结构件等领域。此外，低热膨胀系数玻璃纤维的密度更小，有助于产品轻量化。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）低热膨胀系数玻璃组成结构性能关系研究。研究不同温度下玻璃纤维中的微观网络结构特征，阐明组份对高温粘度的影响机理。研究多种玻璃形成体协同作用下微观结构的变化规律，阐明本体系玻璃极化机理和降低膨胀系数的原理。研究助熔剂氧化物含量对玻璃结构和特征温度的影响，探明低热膨胀系数、高温粘度、耐火材料侵蚀性能的变化规律。 （2）低热膨胀系数玻璃宽温区均化技术研究。针对该体系玻璃中在不同温度时结构单元变化规律和挥发机制的演变规律，研究液面排料、表面消泡、池底鼓泡、机械搅拌、超声波强制均化多重手段协同作用提高供料口玻璃液均匀性的均化技术，为提高产量和收丝率提供玻璃液保障。 （3）长寿命低铂损耗高温窑炉技术研究。通过静态和动态侵蚀实验，研究不同温度下玻璃液对不同类型耐火材料的侵蚀反应过程，阐明耐火材料侵蚀反应机理和玻璃液质量控制标准。研究在电场和可控气氛环境中贵金属析出溶入玻璃液的机理，阐明玻璃液-贵金属界面铂钝化机理。通过耐火材料选型、窑炉结构设计、空间环境控制等手段提高窑炉使用寿命和单位熔化能耗。 2．主要技术问题、技术难点： 低热膨胀系数玻璃纤维关键技术问题是阐明玻璃组成结构性能关系，技术难点体现在收丝率低和熔化温度高两个方面。 （1）玻璃组成中SiO2具有较低的膨胀系数，但熔化温度高、成纤难度大。B2O3有较低的膨胀系数，但易挥发，侵蚀耐火材料。Al2O3、MgO适当的引入也能降低膨胀系数，但加入过多反而增加玻璃纤维的膨胀系数，使得玻璃纤维的产量和收丝率较低。 （2）为降低膨胀系数，玻璃组成中应减少或不添加碱土金属氧化物含量，这导致玻璃熔化温度很高，进而导致窑炉寿命短、贵金属损耗高，直接影响工业化生产的运行成本。 3．需达到的主要技术指标：（1）膨胀系数：2.7-3.5ppm/℃；（2）熔化温度：≤1550℃；（3）收丝率：≥70% 4．预期成果与社会经济效益： （1）年产量：低热膨胀系数玻璃纤维2000Kg； （2）申请专利：1-2项； （3）发表专业论文：1-2篇； （4）聘请科研助理：2-3人。 相关要求： 1．时限要求：本项目研究开发时间为2年，开始时间为2024年7月1日至2026年6月30日。 2．产权归属： （1）双方合作过程中，由双方共同参与形成的知识产权，归属黄石宏和电子材料科技有限公司所有。 （2）双方合作过程中发表的专业论文双方共同署名。 （3）项目研发、建设、投产、运行过程中产生的费用由企业承担。 （4）企业对科研项目承担单位提供不少于50万科研经费。 对项目承担单位要求： 1．希望与同时拥有高分子材料专业、无机非金属材料专业方向的高校或科研院所展开合作。 2．合作单位拥有完备的材料制备、测试、分析设备。 3．合作单位应具备材料类国家重点实验室平台。 4．合作单位项目负责人承担过200万及以上的与玻璃材料开发相关的科研项目。对玻璃纤维生产工艺熟悉，了解玻璃在液态状态下的特性。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 200 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 黄石宏和电子材料科技有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：马占勇 联系电话：15021303308 |  |  |

二、鄂州市

项目3：高效铝质药用包装产线智能制造关键技术与多维度管控系统研发

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 ☑03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 工业的第三次革命—“工业数字革命”正在席卷全球。习近平总书记提出的“新质生产力”无疑是融于这一世界工业现代化浪潮的中国方案。《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》中均明确提出药用包装材料生产质量关键核心技术攻关的意见。面向高效生产的铝质药用包装产线智能制造技术与管控系统是提升生产质量的核心技术，是“药用包装材料加工装备高端化”战略中的关键技术之一，可实现全过程的精细化管理和智能化决策，提率降本，也是贯彻“新质生产力”的重大战略举措。 目前，从事生产和研究铝质药用软管的欧美代表企业有瑞士Flums、德国Sprimag、美国XYZ等，他们装备智能化水平高且产线高效，软管品质好。近年来，国内部分企业也取得了一些进展，但仍面临许多挑战，如成型流程长且复杂、连续生产难智能化、关键工艺黑盒化、废品率高、技术不统一等，仅复制现有工业产线，缺乏有效性。因此，在感知技术、大数据诊断、物联网、数字化基础上，结合中国现有国情与装备水平，研究高效铝质药用包装产线参数动态协同机制，形成系统优化及精准调控方法，建立“精准技术-高效装备-智能诊断-多维度运维”一体的标准化与精准化智能生产与管理模式，意义重大。需求内容： 1．研究的主要内容：（1）优化工艺参数。探索高效产线中铝质药用软管成型时物料动态特性与生产参数间的优化模型。（2）提出多目标精确调控模型。评估高效铝质药用软管精细化工序、智能装备等对成型质量的影响程度，提出基于多目标优化的车间物流与高效质量提升的精准调控模型。（3）开发核心关键智能高效装备。以铝质药用软管为对象，发残留污染物高效去除技术，开发高效快速的应急净化技术与装置；通过加入智能化的控制系统，解决铝管套管技术定位、易变形铝管和塑料管夹持问题，开发高效连续套管等关键设备。（4）研发多维度管控系统，构筑产线智能化体系。以智能化与物联网为载体，构建多级能效管控与智能装备产线的优化评估模型以及风险预测模型与防控方案，开展示范工程，打造企业在铝质软管包装材料领域的优势地位。 2．主要创新点：（1）针对铝质药用软管类型多样、结构各异、成型工艺复杂、产线冗长等问题，首次提出结合铝质药用软管成型时物料动态特性与生产参数间的多目标精确调控模型，突破了多规格铝质药用软管难以快速高质量成型的技术局限，实现了铝质药用软管高效高质连续生产。（2）针对铝质药用软管生产过程中的污染物时空分布、动态释放与残留状态，提出基于生产流程与物料状态的残留污染物评估方法，并研发残留污染物高效去除技术，开发高效快速的应急净化技术与装置，实现铝质药用软管生产的洁净化。（3）针对铝质药用软管产品质量检测及设备健康监测难题，开发了集快速筛选、自动分割、缺陷自动检测为一体的铝质药用软管智能化自动监测系统，基于设备工况大数据分析模型，提出设备关键零部件的智能状态检测方法，实现机械设备的健康状态监测。 3．需达到的主要技术指标：铝质药用软管产线年产量不低于1.5亿支，废品率减少至8%以下，装备智能化水平提升35%以上，铝质药用软管产品种类≥120种，单位作业线长度人工数减小30%，数据传输误差率不超过0.1%，单次数据采集时间≤0.1s。 4．预期成果：发表较高水平的论文2-3篇；1项企业规范或标准；申请发明专利1项，申请并授权实用新型专利2-3项；形成1套铝质药用软管产业化制造技术和 1 份铝质药用软管的研究报告；多维度数字化管控系统1套。 5．预期经济社会效益：预期产能达到年产高质量药用软管 1.5 亿支，增加销售收入至 4500 万元；新增就业 10人，培养技术人员6人以上，培养研究生3人；带动纸制品包装、物流、设计等产业链社会动态投资超过 2000 万元。 相关要求： 1．时限要求：本项目研究开发时间为2年，开始时间为2024年7月1日至2026年6月30日。 2．产权归属：由甲乙双方共同研发所产生的科研成果，所有权将归双方所有，由双方联合申报专利；共同研发所产生的非专利技术成果，双方均享有该成果的使用权，但在未得到另一方同意时，任何一方不得单独将此非专利技术成果向其他方转让。研发过程中由任一方单独取得的研究成果，所有权归该方所有，由其申报专利，其他一方享有该成果的使用权，但不得将此专利技术成果向其他方转让。 3．利益分配：立项后，对于武汉市科创局下拨的科研经费，将按甲方获得经费的50%，乙方获得经费的50%的比例分配。研发过程中产生的成果联合申报政府政策性项目，利益分配由甲乙双方进行协商。 对项目承担单位要求： 承担单位应为具有独立法人资格的科研院所、高校、新型研发机构等，具有较强的研发团队、科研条件和自主研发能力；能针对项目的具体需求提出解决难题堵点或攻克关键核心技术的可行方案，有投入项目实施的时间、精力保障；具有良好的科研道德和社会诚信，不得夸大不实、弄虚作假。单位、团队、成员近三年内无不良信用记录；须对铝质药用包装生产线非常熟悉，最好具有1项包装行业专利以及包装项目的省级科技进步奖，近3年来，团队需具有不少于10项企业或是省市项目的实施完成业绩，且主要针对产线智能制造领域；须对印刷图像识别、及物联网、数字化技术非常熟悉，近3年来，团队至少有3项类似工程实施项目业绩。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 350 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 85 |
| 项目需求单位 |  | 湖北丽美药用包装有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人： 汪辉悟 联系电话：13929524688 |  |  |

项目4：基于北斗技术的无人智能地面作业平台研究与生产项目

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 ☑05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 基于AI人工智能、北斗导航的无人驾驶技术的发展，智能无人系统与传统地面运载工具相结合的智能地面无人平台得到越来越广泛的应用。在农业生产、卫生检疫、军事钯机等领域，基于北斗技术的无人智能地面作业平台应用成为一种必然趋势。 因为多场景非结构化因素，无人智能地面作业平台需满足大载荷下的全地形通过能力，采用轻量化技术减少对于土壤的扰动，设计先进的行走驱动结构实现原地掉头、转向等特殊要求。综合现有的动力技术，研发低速大扭力传动结构，可扩展性强，同时能给触土作业装备提供较大的输出动力支持。实现无人智能地面作业平台底盘与现有的通讯技术、物联网、多传感器态势感知等技术有机融合。 无人智能地面作业平台重点研究特殊的悬挂系统和驱动系统，突破非结构化环境下大负载通过性技术、简化结构降低生产成本、采用模块化技术加强通用性，集成动力源技术提高地面无人平台的作业效能，有机融合北斗技术、多传感器等信息化技术提升无人平台的协同能力。 需求内容： 1．研究的主要内容：项目应针对生产和生活中非结构化环境的特殊性和适应性问题，即使在崎岖地形下，也能有足够高效的驱动力确保车辆的平稳运行，从而为车上载荷的有效工作提供保障，因此需专门研发专用的无人智能地面作业底盘，无人战斗车本身不需要为操作人员预留空间和操纵装置，因此底盘尺寸可比有人平台更轻。 无人智能地面作业平台应有机融合包括北斗技术、环境感知、运动规划系统等信息化、数字化技术。帮助无人智能地面平台建立周围环境模型，为无人系统决策、规划和控制提供地图、环境约束和定位信息等。 2．需达到的主要技术指标：根据作业的特点，无人智能地面作业平台通常工作在野外极端恶劣环境下,复杂地形、震动、冲击载荷、灰尘、高低温等因素给平台的机械执行系统和电控系统的可靠性与稳定性带来了严峻的挑战。 无人智能地面作业平台可在非结构化环境以3-7km/h速度带机具作业，或以20km/h速度在铺装路面挂载150Kg-300Kg货物行驶。需要考虑平台特性、轮胎（或履带）模型、更精确的动力学模型,以适应复杂场景和满足高速情况下的控制需求。 构建实时、多视角传感器系统,利用多模态传感信息融合技术为地面无人机动平台导航提供可靠、有效的信息。包括各种雷达和相机等构成的能够提供世界环境模型的视觉系统,也包括由惯性导航元件、北斗导航等传感器构成的能提供平台自身姿态、与环境相对位置或绝对位置信息的状态估计系统。保证无人智能地面平台行驶的安全、稳定。 设计制造上要尽可能压低成本，可以实现大批量生产应用。 3．预期经济社会效益：通过大数据、云计算、5G、无人驾驶、北斗导航等越来越多先进科技的加持的智能装备，改变了传统生产方式，降低了劳动强度，提高了经济效益，实现增产增收水平。经测算，在无人农场应用领域，可减少田间用工70%以上，提高工作效率30%以上，节水20%以上，减少肥料浪费50%以上，减少农药施用30%以上，实现增产10%以上。每亩增加纯收入300元、能耗节约50％以上。 从长期的角度来看，未来在多场景应用，基于AI人工智能与机器学习的无人智能地面作业平台很可能成为新的技术核心，联网智能技术与系统领域的支出将显著增长。 |  |  |  |  |
| 相关要求： 1．时限要求：本项目研究开发时间为2年，开始时间为2024年7月1日至2026年6月30日。 2．产权归属： （1）根据项目任务分工，在各方的工作范围内完成的科技成果及其形成的知识产权归项目需求单位所有。 （2）因项目需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本项目相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、照片、样品、发明创造等商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方。 （3）共同完成的科技成果精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。 |  |  |  |  |
| 对项目承担单位要求： 项目承担单位注册登记住所须为在武汉市行政区域内，研发能力强的高校、科研机构承担。承担单位在地面机械行走驱动、北斗、视觉技术、物联网技术等领域有较强的研发实力、科研条件和成果转化支撑队伍，能协助需求方完成技术应用落地实施，有能力完成项目研发任务。对项目需求提出攻克关键核心技术的可行性方案，掌握自主知识产权。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 350 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 湖北迪拿尔科技有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：王本义 联系电话：13972734949 |  |  |

三、孝感市

项目5：秸秆源功能材料开发及医用研究

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 ☑04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 我国是农业大国，湖北省是水稻重要产区，稻秆资源量大、面广，用则利，弃则废。秸秆露天焚烧现象得到有效遏制，但是，水稻秸秆目前主要以燃料化、肥料化和饲料化为主，缺少秸秆组分清洁分离、高值转化及全值利用等技术。近年来国家高度重视秸秆综合利用问题，2020年“中央一号文件”提出“推进秸秆综合利用”，2021年“中央一号文件”提出“全面实施秸秆综合利用”，2022年“中央一号文件”提出“支持秸秆综合利用”，2023年“中央一号文件”提出“建立健全秸秆、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系”等，这充分体现我国政府对秸秆资源的高值化综合利用的重视。因此，开发秸秆源功能材料并研究其在医用水胶体等敷料产品中的应用具有重要意义。 2．需解决的主要技术问题： （1）天然生物质秸秆组分绿色分离技术。秸秆中纤维素、木质素和半纤维素作为一种天然高分子材料，可用于开发功能性材料，但是常见的秸秆组分离与提取的方法总是用到强酸和强碱，腐蚀设备且对环境容易造成危害。因此，需要开发基于绿色溶剂体系的关键技术实现秸秆组分的绿色清洁分离与提取，实现秸秆组分的综合利用。 （2）农业废弃物秸秆的资源化利用目前主要以肥料化、饲料化和燃料化等为主，附加值低，产业链较短，不利于秸秆的高值转化和产业链延伸。因此，需要研究秸秆源功能材料制备及应用相关技术。 3．技术难点： （1）秸秆组分的绿色分离与提取是实现秸秆资源化高值利用的难题，开发基于绿色溶剂体系的关键技术集成工艺，实现秸秆组分的分离与提取，少用或不用强酸和强碱。 （2）以秸秆组分为原料，开发出不同功能的秸秆源功能性纤维膜材料，实现秸秆组分在医用水胶体等敷料中的应用。 需求内容： 1．研究的主要内容：（1）秸秆组分的绿色分离与提取关键技术研发。研究基于绿色溶剂体系、稀碱和H2O2漂白等集成工艺技术，从稻秆中分离并提取纤维素、木质素和半纤维素，调控纤维素的乙酰化反应，制备一系列不同取代度的醋酸纤维素，筛选并优化出适合静电纺丝的醋酸纤维素。并研究秸秆源纤维素在水胶体材料制备中的应用。（2）探索秸秆组分分离与提取技术在不同农业废弃物秸秆如：油菜秸秆、麦秆、玉米秸秆以及与稻秆等混合秸秆中的通用性研究。（3）以秸秆组分为原料，利用高压静电纺丝技术、静电纺-电喷技术和原位电纺丝技术等，开发一系列功能性纤维膜材料以及3D气凝胶材料。引入盐酸四环素、黄连素、丁香精油、光催化剂等制备具有抗菌性能的纳米纤维膜,并将其用于伤口愈合过程。 2．需达到的主要技术指标：（1）研发秸秆高值化利用关键技术3-5项；研发秸秆源功能性纤维膜材料3-5种，秸秆组分分离与提取工艺中，碱浓度不高于5%，绿色溶剂可循环回收利用，纤维素含量不低于92%；功能性抗菌纤维素膜对大肠杆菌的抗菌效率不低于99%；（4）申请相关发明专利2-4项，发表相关论文2-4篇。 3．预期经济社会效益：项目完成后，可转让秸秆源功能材料相关关键技术或专利2-3项，培养相关技术背景的研究生2-4名。新产品顺应资源节约、环境友好策略，助力农业废弃物资源化利用，符合国家关于秸秆资源化综合利用政策，助力解决秸秆浪费及污染难题，拓展农业废弃物秸秆组分在医用水胶体以及抗菌性膜材料开发中的应用延伸和拓展，对于开发高附加值秸秆源功能材料具有重要的参考价值。 相关要求： 1．时限要求：本项目研究开发时间为2年。 2．产权归属：双方在合作过程中独立完成的知识产权由完成方所有，由双方共同完成的知识产权由双方共有，项目完成过程中产生的、由独立完成方所有的知识产权，另一方有优先使用和受让权。 3．利益分配：由双方共有的知识产权，一方需要使用或转让的，需征得另一方的同意，且另一方有权按其在该知识产权的贡献享有相应的收益分成。 对项目承担单位要求： （1）项目单位有固定的研发团队，良好的科研条件，具有稳定且结构合理的人员队伍（团队博士成员不少于8人），团队在功能高分子材料合成、改性及应用方面具有较好的研究基础。承担方专家及团队对于企业开展合作应具有丰富经验，熟悉企业内部生产流程，具有产学研合作经验，作为博士服务团成员、三区人才等专家对企业开展过技术指导与服务。 （2）能针对项目需求提出攻克关键核心技术的可行性方案，研究成果实现成果转化案例不少于5项，在功能高分子材料及助剂方面拥有授权发明专利不少于10项。 （3）研发团队拥有商品化的成套高压静电纺丝机不少于4台，其中具有中试级别的高压静电纺丝成套设备至少1台，此外项目承担团队具有双螺杆挤出机、注塑机、流变仪、冷冻研磨仪、高压灭菌锅、超净工作台、氙灯光源、自动菌落计数仪、恒温培养箱、热失重分析仪等项目研发所需设备。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 100 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 湖北省亨德利医疗器械有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：罗青 联系电话：18671296966 |  |  |

项目6：高纯氧化铝陶瓷基板的关键技术突破与产业化

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 ☑04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 氧化铝陶瓷基板作为一种高性能电器绝缘材料，具有良好的机械强度、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等优点，被广泛应用于LED、IGBT功率模块、音频模块、普通IC和MEMS等电子行业。目前氧化铝陶瓷基板国内产量较大但产品多为低端，中高端技术与全产业链被国外垄断。打破国外技术垄断格局，发展自主行业技术，使得产品的性能达到甚至超于国外同行的水平实现进口替代，提升中高端的国产替代率。 2．主要技术问题： （1）材料选择：高纯度的氧化铝粉体制备难度大，必须对原材料的纯度和颗粒粒度进行严格控制，以保证制备出的陶瓷材料的纯度和稳定性。（2）工艺控制：制备高纯度的氧化铝陶瓷基板工艺包括粉体制备、混合、成型、烧结等多个环节。每一步工艺都需要严格把控，以保证基板的质量和稳定性。（3）烧结温度控制：由于高纯氧化铝材料的烧结温度较高，容易出现烧结不均匀、烧结收缩过大等问题。这对烧结工艺控制提出了更高的要求。（4）成型难度：由于高纯氧化铝材料的硬度较高，成型难度大。需要采用更加精密的成型工艺。 3．技术难点： （1）高纯氧化铝陶瓷资泥料组成与浆料加工粒度控制；（2）流延成型中陶瓷膜带厚度精准控制；（3）氧化铝陶瓷烧结气氛控制；（4）陶瓷基板表面处理技术。 需求内容： 1．研究的主要内容：（1）研究氧化铝陶瓷的组成设计与浆料制备技术；（2）研究精密流延成型与陶瓷膜带加工技术；（3）氧化铝陶瓷的可控烧结与表面处理技术；（4）氧化铝陶瓷基板的产业化成套技术开发。 2．需达到的主要技术指标：（1）开发一种氧化铝陶瓷的组成设计与浆料制备技术；（2）研发高氧化铝陶瓷基板精密流延成型方法；（3）开发出一种氧化铝陶瓷浆料制备装置；（4）研发出高纯氧化铝陶瓷基板的可控烧结技术； 3．产品主要指标：（1）导热系数：≥27 W/(m·K)；（2）陶瓷的介电常数：≤10 (1MHz）；（3）抗弯强度：≥500 MPa；（4）尺寸公差：长度 ±0.1 mm，厚度 ±0.02 mm；（5）翘曲率：≤0.15%；（6）表面粗糙度Ra：≤0.1μm 4．预期成果：开发新工艺3项：开发一种氧化铝陶瓷的组成设计与浆料制备技术；研发高氧化铝陶瓷基板精密流延成型方法；研发氧化铝陶瓷基板的产业化成套技术；新方法1项：研发出高纯氧化铝陶瓷基板的可控烧结技术；新装置1项：开发出一种氧化铝陶瓷浆料制备装置；申请专利2项，其中发明专利1项。 5．预期经济社会效益： （1）经济效益指标：项目执行期2年内，新增销售收入820万元和利税375万元；包括累计实现净利润246万元和上交税金131万元； （2）社会效益指标：项目完成时，累计新增就业岗位22个，包括高校应届毕业生3名；制订3项新工艺，开发新产品、新方法、新装置各1项，重点解决陶瓷基板的配方设计与制备技术、高精度流延成型与膜带加工技术、高平整度低变形烧结等关键技术难点，开发形成高纯氧化铝陶瓷基板的产业化成套技术，以替代进口产品为目标。本项目的实施将有助于推动高端陶瓷基板产品的国产化，打破国外厂家的技术垄断，促进我国电子元器件制造行业的技术进步，保障行业的长期健康发展。 相关要求： 1．时限要求：时限要求：项目时限为2024年7月—2026年6月，执行期2年。 2．产权归属：预期取得的知识产权与科技成果，将严格按照国家有关管理法规执行归属与处置，产生的新技术、新产品等知识产权归属于双方共同所有。研究期间获取的相关技术资料、实验监测数据和文献资料将实行内部共享，促进学术交流和避免重复研究。项目研究成果对社会公开，参加人员在研究过程中获取的第一手数据，可以联合署名在国内外期刊上发表，并注明资助的项目名称。 对项目承担单位要求： （1）有10年以上陶瓷基板和信息功能陶瓷开发和产业化经验； （2）拥有陶瓷基板的研发设备和检测仪器； （3）熟悉陶瓷基板的生产工艺流程，了解陶瓷基板生产的关键工序管理； （4）掌握陶瓷基板的表面处理技术和精密加工工艺； （5）优先考虑拥有优势材料学科的武汉市高校。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 380 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 湖北亿佳欧电子陶瓷股份有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：褚玉能 联系电话：15871281928 |  |  |

四、黄冈市

项目7：超高耐磨性钻具轴承表面渗硼处理关键技术的研究与应用

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 ☑03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 钻具是地质勘探、能源开采、工程建设、城市建设等领域的易损件工具，其质量和寿命直接影响钻进效率、成本和进度，大多数钻具中均含有轴承结构，如牙轮钻头、盾构机滚刀、反井滚刀等。随着先进钻探技术的应用，勘探和开发活动变得更加高效和精准，钻探应用范围也不断的扩大，地质环境也向复杂、恶劣趋势发展，对钻具的使用性能提出了更加苛刻的要求，并且市场前景乐观。其中钻具轴承是高性能钻具的关键部件之一，对高品质钻具的使用性能和寿命起到了决定的作用。如何提高并制造出高耐磨性的钻具轴承成是目前钻具制造业面临的新的挑战和急需解决的技术难题。目前，钻具轴承的生产主要采用传统的表面渗碳及后续的多次热处理技术，在一定程度上满足了工况对钻具轴承的使用要求，但对应更复杂、苛刻的工况使用要求，传统的表面处理方法难以满足要求。 钢铁材料表面渗硼处理是提高钢铁材料表面性能、硬度、耐磨性的高效方法之一，经过渗硼处理可使表面硬度提高至80HRC以上，远远高于传统渗碳处理的60HRC，非常契合高耐磨性钻具轴承的硬度要求。 但目前关于钻具轴承表面渗硼处理的研究报道较少，钻具轴承钢渗硼过程中，渗层、过渡区、基体方向上C、B等元素的分布规律、渗硼温度和时间对渗层厚度和结合强度的影响规律、淬火+回火过程中渗硼层和基体微观结构的变化规律等尚缺少理论依据和必要的技术支撑。因此，本项目提出“超高耐磨性钻具轴承表面渗硼处理关键技术的研究”需求，通过该项目的研究，将采用表面渗硼处理替代传统的表面渗碳处理方法，大幅度提升轴承表面性能和质量，简化生产工艺流程、降低能耗及C排放，制造出满足苛刻使用性能要求的高耐磨性钻具轴承，并为表面渗硼处理在钻具轴承中的应用提供相关理论依据和技术支撑。 2．需要解决的主要技术问题： 钻具轴承在破岩过程中需要承受剧烈的冲击和震动，要求轴承表面要有高的耐磨性、高强度和硬度，同时要求有一定的抗冲击性能，当在以花岗岩为主的复合地层工况条件下，钻具轴承在受到较大冲击的情况下，极易造成轴承表面磨损，致使轴承产生较大间隙，从而造成密封圈提前失效，导产品损坏，这是因为轴承表面比内部工作环境更为恶劣，往往导致早期破坏。因此，提高轴承的使用寿命，必须在轴承钢整体高强韧化基础上，采取进一步表面强化措施。目前应用最广泛的表面渗层处理技术包括渗氮、渗碳和渗硼等。渗氮、渗碳表面化学处理后表面硬度仅仅为600~1000HV，很难满足大型装备轴承更高耐磨性的要求，而渗硼表面化学处理后表面硬度可达到1400HV以上。此外，渗硼表面处理具有工艺简单、温度低、结合力高、热硬性好、成本低等优点。 因此开发表面渗硼处理后的超高耐磨性钻具轴承，对提高钻具使用寿面具有较大意义和应用前景。 3．技术难点： （1）渗硼过程中渗剂的选择 渗硼处理是通过活性原子扩散实现的，渗剂的选择对活性原子在金属基体内的扩散距离和浓度分布产生影响，由于活性原子扩散距离有限，影响渗层厚度，影响着后续的力学性能。此外，实际工业生产中，渗硼时间的延长直接决定了产品的生产成本。因而，找到合适的催渗介质，不仅可以提高熔盐流动性、减少挥发、保护环境，还可以显著提高生产效率，降低工业生产成本。另一方面，由于B原子的晶界偏聚特性，过渡区奥氏体晶界处活性原子浓度高于基体芯部。众所周知，晶界是后续相变的有效形核位置。因此，选择合适的渗剂是获得适当渗层厚度和基体强韧性能的主要难点。 （2）盐浴渗硼后，试样表面光洁度的保证 盐浴渗硼技术具有设备简单、操作方便、生产能力高、成本低、工件冷却方式可任意选择等特点，被认为是钢质材料理想的表面改性技术。但盐浴渗硼后，表面会形成一层较致密的渗盐层，影响了零件的表面光洁度，从而影响试样的后续进一步加工。因此，找到既可以显著改善渗层光洁度，又不影响渗层轴承钢性能的方法是制备渗硼轴承钢的又一个重要难点。 （3）渗硼实验完成后，基体与渗层结合强度的保证 渗硼和热处理工艺完成后，基体与渗层的结合强度是一个关键参数，直接决定该工艺制备渗硼轴承钢的可能性和适用性。结合强度受渗层内应力、过渡区相变产物和硬度等的影响。在渗硼处理后进行淬火处理，显著提升了渗层的内应力和脆性，可能会降低基体与渗层的结合强度，恶化轴承钢的综合力学性能。因而，找到合适的降低渗层中的内应力，增加基体与渗层的结合强度的热处理方法，也是获得高性能轴承钢的重要难点。 需求内容： 1．研究的主要内容：通过渗硼和淬火+回火处理，在基体表面形成一定厚度的渗硼层，基体以低碳马氏体为主，在保持基体高强韧性的同时，显著提高轴承钢表面硬度、抗磨损和抗腐蚀等性能。重点研究新工艺下渗硼层动力学模型、奥氏体晶粒尺寸变化规律、残余奥氏体稳定性等方面。主要涉及以下几个方面的研究： （1）明确制备高品质轴承钢最佳渗硼处理参数和渗剂 渗硼处理是通过活性原子扩散实现的，处理温度和时间均会对活性原子在金属基体内的扩散距离和浓度分布产生影响。由于活性原子扩散距离有限，影响区域主要是渗层和基体与芯部之间的过渡区，过渡区内硼元素浓度高于基体芯部，硼对马氏体相变有较大的影响。此外，硼化物（FeB和Fe2B）的膨胀系数较大，形成过程中对基体组织产生挤压，过渡区会有一定程度的应变，对过渡区相变和生长取向产生影响。过渡区相变产物和力学性能是决定渗层和基体结合强度的重要参数。因此，探明渗硼热处理参数和渗剂对渗层厚度、结合强度、过渡区相变等影响机理是一个主要的研究内容。 （2）渗硼处理参数对原始奥氏体晶粒尺寸的影响规律 渗硼处理在奥氏体化温度下进行，渗硼的温度和时间不仅决定了渗硼层的厚度，同时还会影响基体的原始奥氏体晶粒尺寸变化，不同奥氏体化温度和时间决定了不同的奥氏体晶粒尺寸。由于B原子的晶界偏聚特性，过渡区奥氏体晶界处活性原子浓度高于基体芯部。众所周知，晶界是马氏体相变的有效形核位置。因此，过渡区和基体芯部组织的相变会存在一定差异。明确渗硼处理对淬火马氏体相变的影响机理为渗硼与马氏体相变集成工艺参数的设定提供理论基础。因此，明确渗硼处理参数对过渡区相变、形核、取向、相变动力学等影响规律和影响机理是一个主要的研究内容。 （3）淬火和回火过程中相组成、渗层结合强度的演变规律及与力学性能之间的内在关联 基体与渗层的结合强度是一个关键参数，直接决定该集成工艺制备新型高品质轴承钢的可能性和适用性。结合强度受渗层内应力、过渡区相变产物和硬度等的影响。在渗硼处理后进行回火处理，降低渗层的内应力和脆性，增加基体与渗层的结合强度。不同的回火参数，直接影响渗层与基体的结合强度以及渗层物相、硬度和耐磨性能、脆性等。此外，不同回火工艺参数不仅会影响淬火马氏体回火后组织形貌和碳化物析出形态等，还可能会影响最终残余奥氏体的含量和稳定性，这些均决定了轴承钢最终的力学性能和精度稳定性。 2．需达到的主要技术指标：表面硬度达到80HRC及上，耐磨性提高30%以上；渗硼层深度100um以上，与基体之间过渡区无裂纹和分离；表面渗硼处理工艺时间不超过20小时；表面渗硼后热处理淬火次数不超过1次。 3．预期经济社会效益：项目完成后，1-3 年内预计实现年产合金钻具20000支，新增产值2亿元，新增利税 2000 万元。 相关要求： 1．时限要求：整个任务预计18个月，暂定2025年11月完成。 2．产权归属：（1）专利取得后的使用和有关利益分配方式为：归属于委托方；（2）技术秘密方式处理。双方对本项目有关知识产权权利归属特别约定为：归属于委托方；（3）受托方不得在向委托方交付技术研发成果之前，自行将技术研发成果转让给第三方；（4）受托方完成项目的技术研发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。（5）委托方有权利用受托方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果及其权利归属，由委托方享有。（6）受托方有权在完成本合同约定的技术服务工作后，利用该项技术服务成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果，归双方享有。 3．利益分配：（1）项目合作期间委托方向受托方支付技术研发相关费，并签订合作协议；（2）项目合作期间如获得国家政策扶持资金委托方向受托方根据双方约定按照比例支付技术研发相关费；（3）受托方利用技术研发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、材料等财产，归受托方所有；(4)该项目研发成功后进行市场推广，实现产业化，双方根据实际情况再进行商谈合理的利益分配方案。 对项目承担单位要求： （1）高校院所具有对材料有深入研究，应建有省部级或国家级重点实验室或工程技术研究中心的高校。 （2）揭榜专家团队负责人应为工学教授，在材料学上有较高的学术及理论实践实验的研发团队组成。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 500 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：何国勇 联系电话：13122168571 |  |  |

项目8：一种绝缘管型母线自动绕包机器人设备关键技术研发

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 ☑03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 国际上绝缘管型母线的应用起步较早，已经发展超过30年，形成成熟的绝缘管型母线产品。主要以德国Preissinger有限公司、瑞士雷兹互传感有限公司及德国MGG公司的管型母线产品为代表。其中德国MGC公司率先将干式套管环氧树脂浸渍纸绝缘及电容屏均匀场强技术引入母线，制成了环氧树脂浸渍纸绝缘管型母线。这些绝缘管型母线目前已广泛应用于英国、德国、西班牙、美国、加拿大等欧美主流国家的相关电力行业，产品的材料选取及应用、结构设计技术、制造工艺方案等都已基本成熟。 相对欧美主流发展，我国绝缘管型母线的应用才刚刚起步，国外生产厂家握有材料、结构和制造工艺的核心技术而不公开，我国在生产制造、质量检测、运行维护等方面成套技术体系系统不完善。 据不完全统计，绝缘管型母线国内市场需求年均达8亿元，该产品还属于一个小行业，目前国内各流派绝缘管型母线厂家技术路线差异大，工艺水平差距明显，各厂家的产品质量参差不齐，现行行标、企标和团标部分要求不统一，尚无国标。以上因素使得我国绝缘管型母线产品质量稳定性及安全保证能力较弱，主要体现在绝缘材料选型、结构设计、生产工艺、质量鉴定、运行维护等全环节与国际水平存在较大差距。目前国内外市场缺少绝缘母线自动绕包机器人，急需填补这一技术空白。 当前绝缘管型母线年销售约4.5万米，管母线种类多样，导致机器人系统任务规划难度大；生产时存在绕包机无法适应弯管、人工缠绕费时费力；铜管支撑结构简单，搬运铜管时，费时费力；管母线空间弯曲形式多样，导致绕包机器人绕包轨迹规划难度大；管母线绕包工艺复杂；管母线尺寸大，机器人的作业空间需覆盖7~8m；管母线重量大，搬运困难。为解决现有绕包技术存在的多方面问题，需开发一款自动绕包机器人，能适应各管母线自动缠包任务，并能够减少人力、提高生产效率和产品质量。 需求内容： 1．研究的主要内容：开发一台绝缘管型母线智能绕包机器人样机，能够实现水平面内绕包轨迹自动在线引导、水平面内弯曲管段自动绕包等关键技术，并能满足绕包质量要求，利用摄像机和激光雷达的信息融合设计提高循管路精度；以移动小车搭载六轴关节机械臂提供灵活性。机器人具有自主循迹、多自由度空间活动、绕包智能监测、自动化/智能化程度高等功能。每层叠包节距、绕包速度、带子张力大小可自由设定。可实现以下主要性能指标：(1)每层叠包节距、绕包速度、带子张力大小可自由设定；(2)在绕包过程中，可以检测绝缘带所剩多少；(3)出现断带、卡带等现象时系统会自动停车并有故障信息显示功能；(4)实现往复式包带，每层包带结束时，母带能保持拉紧状态并自动调整角度和绕包方向，中间无操作环节；能自动记忆绕包轨迹。 2．需达到的主要技术指标：(1)绕包效率相对于人工提升1.5~2倍；(2)绕包质量满足工艺质量要求；(3)机器人运动平稳；(4)故障率低；(5)人机操作协作性好。 3．预期成果：发表较高水平的论文2-3篇；1项企业规范或标准；申请发明专利1项，申请并授权实用新型专利2-3项；形成1套铝质药用软管产业化制造技术和 1 份铝质药用软管的研究报告；多维度数字化管控系统1套。 4．预期经济社会效益：本项目完成后，具体经济目标如下: （1）新增销售收入5000万元，增加利税500万元。 （2）研发出绝缘管型母线智能自动绕包机器人，促进传统制造向数字化、信息化智能制造转型。 对项目承担单位要求： （1）揭榜方需为开设有相关专业的本科高校或相关研发能力的科研院所。 （2）揭榜方专家团队应承担过与本项目相关的省部级项目,在智能设备研发制造、软件开发、电力管母线电力新材料等领域进行了深入研究，取得多项发明专利。 （3）团队负责人需从事智能装备研究与应用工作多年，具有丰富的理论知识与实践经验，拥有智能装备相关的授权发明专利多项，在软件开发、智能制造等方面省级以上重大研发项目，作为负责人获得过省级以上科技奖。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 100 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：宋珍 联系电话：15971394352 |  |  |

五、咸宁市

项目9：面向新型液化石油气储罐产线的一体化智能物料转运装备研发

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 ☑03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 近年来，随着液化石油气需求的不断增长，液化石油气储罐产线的生产效率和智能化水平亟待提升。针对这一现状，液化石油气储罐产线一体化智能物料转运装备的研发及产业化项目应运而生。该项目旨在通过引入先进的自动化技术和智能控制系统，实现液化石油气储罐生产过程中物料的高效转运和装备的智能化操作，提升生产效率和产品质量，降低人力成本和安全风险，包括市场需求的增长、传统生产方式存在的低效率和安全隐患等问题，以及国家对智能制造产业发展的政策支持和引导。通过该项目的研发和产业化，将推动液化石油气储罐生产方式的转型升级，提升液化石油气储罐产业的竞争力和可持续发展能力。 2．需解决的主要技术问题： （1）自动化技术集成：如何将各个物料转运装备实现有效集成，实现整体生产线的自动化运行，确保各个环节的协同工作和高效运转。 （2）智能控制系统设计：如何设计一个智能控制系统，能够实时监测生产过程中的各项数据，实现智能化的生产调度和优化，提高生产效率和产品质量。 （3）物料转运装备的稳定性和可靠性：如何确保物料转运装备在高强度运转下的稳定性和可靠性，降低故障率，提高生产连续性和稳定性。 （4）人机协同与安全防护：如何实现人机协同作业，确保人员安全和设备安全，同时提高生产效率和工作舒适度，减少人为因素对生产过程的影响。 需求内容： 1．研究的主要内容：针对此项目的技术难点与瓶颈，计划重点围绕五个内容展开研究： （1）AGV设备研制：研究基于激光视觉相融合的室内建图技术、基于多传感器融合算法的室内精准定位技术、室内移动机器人的导航技术，从而研制适合新型液化石油气储罐产线的AGV系统，通过对环境的实时感知和建图，实现AGV在生产车间内的自主导航和定位，以及物料的高效转运和运输。 （2）AGV智能调度：设计一个智能调度系统，实现对多台AGV的群控和协同工作；根据生产计划和实时需求，智能分配任务给各个AGV，并实现路径规划和动态调度，以最大程度地提高生产效率和资源利用率。 （3）AGV避障、路径规划：研究AGV的避障和路径规划算法，确保AGV在复杂的生产环境中能够安全、高效地行驶；通过结合传感器技术和智能算法，AGV可以实现避开障碍物、规避危险区域，并选择最优路径完成任务。 （4）智能仓库管理系统：开发智能仓库管理系统，结合WMS（仓库管理系统）和WCS（仓库控制系统），实现对物料的全面管理和控制；通过大屏展示，生产人员可以实时监控仓库内物料的存储情况、流动情况和生产进度，提高生产调度的准确性和及时性。 （5）非标自动化装置研发：进行非标自动化装置的研发，根据液化石油气储罐产线的特殊需求，设计定制化的自动化装置；这些装置将结合机器视觉、机械臂等先进技术，实现对特殊工艺的自动化操作，提高生产效率和产品质量。 通过以上五个方面的研究和应用，实现液化石油气储罐产线物料的高效转运及运输，提高装备的智能化、自动化水平，提升生产效率、降低成本。 2．需达到的主要技术指标：（1）构建面向新型液化石油气储罐产线的一体化智能物料转运装备1套。（2）基于所构建的工厂地图，AGV绝对定位误差不大于 0.3%(目前KITTI公开测试集上最高定位水平为0.53%)；连续稳定定位时间不少于 8 小时。（3）导航覆盖率≥90%；障碍物检测精度≤0.08m。 3．预期经济社会效益：项目完成后1-3年内预期经济社会效益，如成果产业化数量、经济效益，节能减排、降本增效，以及社会民生发展等指标。（1）节约工厂物流人力成本50%，节约仓库运营成本30%。（2）推动工厂仓储自动化技术的发展，提升新型液化石油气储罐产品的核心竞争力，实现产品利润 2000 万元以上，预期带动产业上下游的间接经济效益在 2 亿左右。 相关要求： 1．时限要求：项目开发周期：项目合同签订后的一年以内完成交付。 2．产权归属：技术开发款全部付清后，设备产权归属项目需求方。 3．利益分配：技术成果属于技术开发方，研制出来的设备产权属于项目需求方。 对项目承担单位要求： （1）湖北省“双一流”重点建设高校，自动化专业。 （2）专家团队具有良好的产学研背景，具有丰富的科研研发项目的实施经验。 （3）在智能制造、智能仓储物流领域具有良好的研究基础与积累，有相关的实施团队。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 400 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 80 |
| 项目需求单位 |  | 湖北灵坦机电设备有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：戴懿 联系电话：17371674030 |  |  |

项目10：高含量饲用单丁酸甘油酯的创制

| 技术领域 | □01.光电子信息 ☑02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 因丁酸类产品对促进养殖动物肠道健康、减少抗生素使用、提升养殖效益具有显著效果。作为丁酸的前体，单丁酸甘油酯以其具备肠道靶向特性及卓越乳化特性而备受国际养殖领域关注。目前生产工艺仅能达到45%-50%的含量，迫切需要提高至95%-99%。这将显著提高产品的国际市场竞争力，构建技术壁垒，对绿色养殖业和大健康领域的可持续发展具有重要的战略意义。 需求内容： 1. 优化单丁酸甘油酯生产工艺，优选最佳工艺参数，形成稳定的高纯度（95%-99%）单丁酸甘油酯的加工工艺规范，可直接用于产业化量产； 2. 低丁酸残留，无不良气味； 3. 生产成本有市场竞争力； 4. 安全环保条件易达到。 相关要求： 1．时限要求：2年以内完成。 2．产权归属：在合作期间，双方各自独立完成的技术成果（包括工艺技术、设备技术、配方技术），其知识产权归完成方所有，各自享有独立专利申请和发表论文的权利，同等条件下可享受优先受让的权利。双方合作完成的技术成果，知识产权合作方共有，在申请专利、发表文章、成果鉴定和申报奖项时，双方按照贡献大小确定排名顺序，相关利益分享另行约定。 对项目承担单位要求： 1．合作单位拥有国家级专家和部级以上科研平台优先； 2．在高纯度的甘油脂肪酸酯精制技术方面已有相关的研究基础，有小试样品更佳； 3．研究团队能针对项目的技术需求，提出计划合理、目标清晰、路线可行的技术攻关方案； 4．研究方案创新性明显，技术成熟度高。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 300 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 湖北浩华生物技术有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：王聪 联系电话：13628675921 |  |  |

六、仙桃市

项目11：黄鳝低温保鲜及保冷运输关键技术研发与示范

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 ☑07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 黄鳝（Monopterus albus），又名鳝鱼，是我国名特优经济淡水养殖鱼类之一。黄鳝肉嫩味鲜，营养丰富，富含多种必需氨基酸和不饱和脂肪酸，以及维生素和矿物质。2022年，我国黄鳝养殖产量为33.4万吨；其中，我省黄鳝养殖集中在武汉都市圈江汉平原地区，2022年产量达到15.4万吨，占全国黄鳝淡水养殖总产量的46.1%，具有突出的资源优势。2023年8月，湖北省委农办发布《关于支持黄鳝产业高质量发展的实施意见》（简称“鳝七条”），明确黄鳝产业上升为省级战略，将黄鳝产业列入湖北省重点农业产业链，“仙桃黄鳝”上升为全省区域公用品牌，必将进一步加速武汉都市圈黄鳝产业的发展。 目前，黄鳝仍以鲜活销售为主，加工比例不足15%；为提升产业附加值，以冷藏、冷冻保鲜生鲜产品为主的黄鳝加工制品规模日益提升。然而，由于高效低温保鲜技术的缺乏及冷链的不稳定，具有高水分、高蛋白质特性的黄鳝在加工、贮藏、流通过程中极易发生腐败变质和品质劣变，造成资源浪费和经济损失，甚至引发食品安全问题。因此，黄鳝低温保鲜及保冷运输关键技术研发应用将显著提升武汉都市圈黄鳝加工产业规模，提高企业技术竞争力，进一步突出“仙桃黄鳝”品质优势，对促进当地农户增收，推动乡村振兴具有重要意义。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）冷藏黄鳝复合生物涂膜气调保鲜关键技术研发 以生鲜鳝鱼片、鳝鱼乔、鳝鱼丝为研究对象，分析冷藏（4℃）过程中优势腐败菌的种类及致腐能力，通过单菌株抑菌实验针对性筛选天然高效抑菌剂；研究不同可食性成膜基质（壳聚糖、乳清分离蛋白等）与天然抑菌物质组合涂膜对黄鳝冷藏品质的影响，筛选较佳成膜基质与抑菌剂配方；研究不同气体（O2、CO2、N2）比例气调包装对黄鳝冷藏品质的影响，筛选较佳的气调保鲜比例，建立复合生物涂膜气调保鲜关键技术。 （2）冷冻黄鳝高效液氮速冻保鲜关键技术研发 研究不同液氮速冻温度（-50℃、-80℃、-110℃）对黄鳝品质指标的影响，确定较佳冻结温度，并根据中心温度变化曲线定位最大冰晶生成带，开发冰点预冷＋变温冻结的分级液氮速冻工艺，实现液氮速冻过程的精准高效控制；研究不同抗冻剂（磷酸盐、卡拉胶寡糖等）处理对黄鳝冻藏过程中品质的影响，优化黄鳝冻结过程多种抗冻剂协同抗冻工艺，建立黄鳝高品质液氮冻结技术。 （3）低温保鲜黄鳝物流保冷关键技术研发 基于新型复合相变蓄冷技术，利用DSC法研究无机离子与有机分子复合主蓄冷剂溶液浓度与相变潜热的关系，复合不同吸水程度的高分子材料考察其Onset温度，开发新型冷藏、冷冻复合相变蓄冷剂及配套蓄冷箱，研究其在低温保鲜黄鳝产品物流中的保冷效果，形成低温保鲜黄鳝产品经济、高效的物流保冷关键技术。 （4）黄鳝低温保鲜及保冷运输关键技术集成与示范 基于冷藏黄鳝复合生物涂膜气调保鲜技术、冷冻黄鳝高效液氮速冻保鲜关键技术、低温保鲜黄鳝物流保冷关键技术的研发，集成黄鳝低温保鲜及保冷运输关键技术体系，在企业进行应用示范；在此基础上培养专业生产技术人员6~8人，制定相关产品标准和技术规程4~5项，向武汉都市圈内黄鳝加工企业进行技术推广。 2．需达到的主要技术指标：项目完成后集成黄鳝低温保鲜及保冷运输关键技术体系1套；基于新技术新建/改造示范生产线2~3条；开发高品质黄鳝冷藏、冷冻保鲜新产品3~4个；实现冷藏保鲜产品货架期延长50%，冻结过程液氮吨耗降低20%，物流保冷时间延长25%~35%。 3．预期经济社会效益：项目完成后形成年生产高品质低温保鲜黄鳝加工产品200吨的能力；新增销售收入1000万元，新增利税300万元；累计新增就业岗位100个以上，带动200人就地就近就业。 相关要求： 1．时限要求：项目相关技术开发和应用示范工作应于2025年12月31日前完成。 2．产权归属：由各单位独立完成的科研成果，知识产权为独立完成单位拥有；由多家单位合作完成的科研成果，知识产权为所有合作单位共同拥有，各合作单位持有的知识产权比例根据各方的贡献率来确定，任何一方在不征得其余单位同意的情况下，不能单独对共同持有的科研成果进行转让。 3．利益分配：项目知识产权产生的利益分配，按照国务院办公厅《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》和科技部《关于加强国家科技计划知识产权管理工作规定》等执行。由单位独立完成的成果取得的权益归独立完成单位所有，多家单位合作完成的成果取得的权利按照各自贡献率的大小进行分配。 对项目承担单位要求： 项目承担单位需长期从事淡水水产品加工及质量控制相关研究工作，在淡水鱼（特别是黄鳝）的低温保鲜、保冷运输技术开发领域具有深厚的技术积累；具有完成相关技术开发的高层次人才团队；已承担并完成黄鳝加工相关省级以上科研项目，发表黄鳝加工、低温保鲜等相关论文；参与省级以上黄鳝加工相关技术平台建设；与武汉都市圈内黄鳝加工企业在专利转让、成果转化、技术开发等方面已展开深入合作，并已实现技术应用落地。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 300 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 湖北允泰坊食品有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：陶治君 联系电话：15827933322 |  |  |

项目12：面向多规格膜架的机器人智能焊接关键技术研发

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 ☑03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 随着现代工业的迅猛发展，自动化车间内焊接是生产的重要环节，为提高该环节的生产效率和时间效率，焊接机器人应运而生。 本需求面向多规格膜架焊接，开展机器人智能焊接关键技术研发，聚焦感知、控制、决策、执行等核心关键环节，通过智能焊接机器人与人工智能、视觉识别、路径规划等先进技术融合，使其具备对焊接膜架进行识别、位置偏差补偿、3D 建模、工艺检测等功能，攻克试验件的焊接参数在线优化、焊接轨迹快速规划、以及三维重建精度差等技术难题。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）搭建一个集成先进点云处理技术、机器视觉系统和机器人控制技术焊接实验平台。对设计需求分析和实现逻辑分析完成软件平台的搭建。 （2）膜架三维点云数据处理，在获取过程中受环境、设备精度等因素影响，会产生较多的噪声点与离群点，从而干扰到后续点云的分割效果，导致结果误差较大，影响整个三维处理过程。为降低噪声点与离群点对点云数据处理的影响，采用直通滤波、半径滤波、统计滤波等算法进行预处理。 （3）多点云拼合的误差会影响三维重建的精度，特别是各个点云连接处的精度，是大范围快速三维重建的技术关键。为提高拼合精度，需要解决点云拼合算法与多点云拼合全局优化； （4）根据三维重建后工件模型，焊接机器人不能自适应调整实际焊接过程中偏差，因此需要在焊接过程中在线调整工艺参数。并根据多规格膜架焊接面结构，快速调整参数，以保证质量一致性。。 2．需达到的主要技术指标：具有灵活性和可编程性的控制系统，支持工艺参数记录功能，且可以根据输入的工艺参数自动生成焊接方案；高度自动化，能够实现智能路径规划、自适应控制和实时监测，减少操作人员的干预；自主编程智能焊接机器人技术参数，臂展 1300mm，关节速度 180°/s，末端速度 3m/s；点云获取精度±0.05mm,三维重建精度±0.1mm；三维视觉视野范围>=800mm*800mm*1500mm；轨迹规划精度±0.3mm。 3．预期经济社会效益：预期收入1000 万；社会效益：降低人工成本，降低劳动强度。 相关要求： 1．时限要求：项目周期二年。 2．产权归属：原有知识产权归各自所有。合作期内由此项目开发形成的新的知识产权，甲方负责开发的归属权属于甲方，乙方负责开发的归属权属于乙方。 对项目承担单位要求： 项目承担团队的主要研究方向为机器人，并有成熟的科研成果，技术处于国内领先水平，科技创新能力突出。 团队由教授领衔，来自武汉市内的高校。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 150 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 湖北聚孚膜科技股份有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：郑五军 联系电话：17362883683 |  |  |

七、天门市

项目13：高性能钠离子电池电解液研制与产业化

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 ☑05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 当前，随着我国提出“碳达峰、碳中和”目标年限的日益临近，新型储能中电化学储能成为实现目标的重要支撑。在动力领域，国务院相关政策明确指出，要加大关键技术攻关，鼓励车用动力电池等开发创新。可以预见面对未来广阔的市场前景，动力电池行业的发展将继续砥砺前行。与锂离子电池（LIBs）相比，钠离子电池（SIBs）具有低成本和材料来源广泛的优势，未来有望成为储能和动力（低速）系统的替代方案。尤其是近些年，钠离子电池的大规模应用热度不减，受资本追捧呈现出繁荣发展的局面。 电解液是钠离子电池四大关键主材正极、负极、隔膜、电解液之一，号称钠离子电池的“血液”，在电池中正负极之间起到传导电子的作用，是获得高电压、高比能、高安全性等的重要保障。目前，高性能钠离子电池电解液的研究开发及产业化仍相当欠缺，市场上还未出现成规模供应的商业化产品，这严重阻碍了钠离子电池整个行业的健康发展。 湖北省及武汉都市圈作为全国储能电池主要聚集地之一，拥有楚能新能源、万润新能源、融通高科等一大批储能电池上下游生产企业。研制和开发适合高性能钠离子电池的电解液，能有效解决市场痛点，促进新能源电池产业可持续发展。 需求内容： 1．研究的主要内容： 本项目主体内容是基于新型电解质钠盐、溶剂（和共溶剂）、添加剂等，重点揭示电极界面调控机理，最终开发出实用的高性能钠离子电池电解液。 （1）电极内界面设计与调控技术。首先从微观层次入手，通过密度泛函理论计算钠电正极材料所处的化学状态、电子结构、局域原子结构及晶体结构，并采用分子动力学软件计算其内部结构对材料电化学相关参数的影响。其次从宏观层面入手，通过计算分级颗粒尺寸搭配得到正极材料振实密度、能量密度、电荷传输效率的最优解。在此基础上，继续研究正极充放电过程中化学反应机理。通过电化学原位表征技术，研究材料在新型电解液充放电循环过程中的结构变化、离子及电子运输机理及电荷转移机制。 （2）固态电解质膜的成膜机制。本研究基于新型溶剂和添加剂，结合电解质盐中强推电子特性元素的协同作用，系统性调控电极材料的表面电负性，从而引导固态电解质膜的导向形成。在静态和动态的过程中分别研究电解液和电极固态界面，静态研究手段可细致分析循环之后的电极表面膜的组分，如使用XPS表征元素成分和化学价态，使用SEM或TEM对电解质膜进行可视化表征，确定包覆厚度和元素分布。动态表征手段可以利用冷冻电镜、原位FTIR等可视化窗口观察电解质膜的不同组分在充放电过程中的形成步骤以及分布均匀性。 （3）电极外界面设计与调控技术。通过分子动力学和第一性原理计算揭示电解液中溶剂化层的组成和结构，在分子层面认识电解液内部溶剂分子与阴阳离子所处的化学状态、电子结构、局域原子结构，并利用径向分布函数探究这些参数对电解液整体相关物理化学性质的影响。探讨电解质分子在不同溶剂变化下电解液体系的氧化还原反应机理，根据氧化还原反应表现出的电极电势位置，初步确定新的反应机制。结合原位质谱、拉曼等方式判断燃烧链式反应中的基团产生情况，推导燃烧反应机理，并由此调节改善电解液阻燃特性。 2．需达到的主要技术指标： （1）开发的核心电解质钠盐纯度达到99.9%以上，电解液纯度达到99.9%以上，都须满足电子级使用标准。 （2）高性能钠离子电池电解液，0.5C循环1000次容量保持大于80%， 50度0.2C循环1000次容量保持大于80%。 3．预期经济社会效益：建成一条年产1000吨的高性能钠离子电池电解液生产线，实现产值5000万元以上。 相关要求： 1．时限要求：本项目前期在需求单位已开展初步研究与实践，整个项目时限要求在2025年底之前完成。同时，需求单位承诺给予项目承担单位不低于50万元的资金金额，开展相关理论和实践研究。 2．产权归属：在本项目执行过程中，合作各方利用财政资金和自筹资金完成课题任务所产生的知识产权归双方共有，任何一方在未征得对方同意的前提下不得擅自转让或许可。项目合作高校在发表论文时，可自行选择将项目成员单位共同署名，便于后续申报省级及以上科学技术奖项等。合作各方对项目执行期间所获得、知悉的对方信息、技术等负保密责任，不得向外泄露。 对项目承担单位要求： 预计经费总投入500万元（含自筹），实施期限2年，可依托具备实力的高校科研院所承担。获得过科技进步奖项的团队或个人优先。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 500 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 50 |
| 项目需求单位 |  | 湖北诺邦科技股份有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：董磊 联系电话：13871357232 |  |  |

项目14：基于多相催化的工业园区废水分质处理与循环利用集成技术

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 ☑06.节能环保 □07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 随着国家产业政策鼓励分散工业向工业园区集中发展，对废水处理技术提出更高要求。目前，现有技术的集成度低、抗冲击能力差，难以满足工业园区的需求，与国家倡导的绿色发展和环保发展指导方针相悖。因此，迫切需要研发适合工业园区的废水处理集成技术，以促进园区产业结构优化、资源循环利用，助力实现经济与环保的双赢。 2．需解决的主要技术问题： （1）多相催化剂设计：选择并设计适用于工业废水处理的高效多相催化剂。 （2）反应条件优化：确定最佳反应条件，包括温度、压力、pH值等，以提高废水处理效率和资源回收率。 （3）工艺流程优化：设计整体工艺流程，包括分质处理、反应器配置和参数优化，实现废水处理与资源循环利用的高效集成。 （4）抗污染性能提升：提高系统抗污染能力，延长催化剂寿命，确保废水处理系统稳定运行。 （5）智能化监控与控制：开发智能监测系统和自动化控制技术，实现废水处理过程的智能化管理。 （7）技术集成与互联互通：实现废水处理系统与其他工业生产系统的智能化集成，优化资源配置和生产调度。 3．技术难点： 克服多相催化剂设计、反应条件控制、工艺智能化集成、抗污染性能提升和智能监控与运维系统开发等技术难点，并充分考虑工业园区的实际应用场景和需求，实现废水处理与循环利用的高效、稳定和智能化，推动工业园区废水处理的可持续发展。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）废水预处理技术：研究开发废水预处理技术，包括物理、化学和生物方法，用于去除废水中的悬浮物、油脂、重金属和有机物等杂质，以减轻后续多相催化反应器的负荷，提高废水处理效率。 （2）多相催化剂的设计与合成：开发适用于工业园区废水处理的多相催化剂，包括金属氧化物、沸石、纳米材料等，以提高废水中有害物质的降解效率。 （3）反应条件的优化：确定最佳的反应条件，包括温度、压力、pH值等，以提高废水处理效率和资源回收率。 （4）工艺流程的智能化集成：设计废水处理的整体工艺流程，包括废水预处理、分质处理、多相催化反应器配置和参数优化，实现废水处理与资源循环利用的高效集成。 （5）抗污染性能的提升：研究提高多相催化系统的抗污染能力，降低污染物对催化剂的影响，延长催化剂的使用寿命，确保废水处理系统的稳定运行。 （6）智能监控与运维系统的开发：开发智能化的废水处理监控系统和自动化运维系统，实现废水处理过程的智能化管理，提高系统的可靠性和可维护性。 （7）水质监测与评价体系：建立全面的水质监测体系，实时监控水质变化，评估处理效果，确保出水水质稳定。 （8）示范工程与推广应用：建立示范工程，验证技术的可行性，总结经验，并推广应用。 2．需达到的主要技术指标：污染物去除率：确保废水处理系统对主要污染物（如COD、BOD、SS、重金属等）的去除率高于国家排放标准30%以上；水质达标排放：确保废水处理后的排放水质指标优于国家环保标准。资源回收率：最大限度地实现有价值物质的回收利用，例如，有机物、氮、磷等资源的回收率应达到国家相关标准要求。催化剂稳定性和再生利用率：确保多相催化剂的使用寿命较长，稳定性良好，并且能够实现催化剂的再生利用，与常规技术相比寿命延长50%以上。智能化水平：提高废水处理系统的智能化水平，实现实时监测、远程控制和智能优化，以确保系统运行稳定、高效，并且符合环保标准要求。运行成本：降低废水处理系统的运行成本，包括能源消耗、化学品使用量和运维人力成本等，园区污水处理成本下降25%以上。 3．预期经济社会效益：本项目的实施将带来显著的经济效益和社会效益。在经济方面，通过降低废水处理成本、提高资源回收利用率和促进产业结构升级，将增加企业的盈利能力和竞争力，实现投资回报和经济增长；而在社会方面，减少污染物排放、保护生态环境、提升企业社会形象和促进可持续发展，将改善居民生活质量、保障公众健康，并增强社会认同感和信任度。本项目的实施将为企业和社会带来双重效益，实现经济与社会的双赢。 相关要求： 1．时限要求：项目实施周期为24个月，其中前6个月用于多相催化剂设计与性能优化、反应条件优化和工艺流程设计；接下来的8个月用于废水处理系统的建设和调试，包括催化反应器的搭建和运行参数的调整；最后10个月用于系统稳定运行和性能评估，确保废水处理效果符合环保标准和项目预期目标。 2．产权归属：项目产权归属于实施方，其拥有全部知识产权和独立应用权利。承接方具有在项目产生的知识产权上再次开发、集成、应用的权利，以促进技术的持续创新和应用。 3．利益分配：本项目执行后，项目实施单位享有本项目实施所带来的全部权利和利益，包括知识产权和商业利益。而项目承担单位则具备对项目研究所产生的知识产权进行再次开发和应用的权利，以促进技术的持续创新和应用。 对项目承担单位要求： 拥有较高水平的科研能力，包括丰富的科研经验和专业知识；具备长期从事清洁生产研究的经验，对工业废水处理技术有深入的理解和积累；拥有较长的研究时间，能够投入充足的时间和资源进行项目研究与开发；具备多学科交叉协同研究的能力，能够整合不同学科领域的专业知识，形成创新性的研究方案和解决方案，同时，在园区废水治理集成技术有过成功案例。综合来看，项目承担单位需要在科研实力、研究经验和团队协作能力等方面具备较高水平，以保证项目的顺利实施和取得良好的研究成果。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 300 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 100 |
| 项目需求单位 |  | 千水清源（湖北）科技有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：丁正芳 联系电话：13297081976 |  |  |

八、潜江市

项目15：生鲜水产品冷链储运品质感知及预测技术

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 ☑07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 湖北省2023年小龙虾年产量达124.2万吨，同比增长9.96%，养殖、加工、流通、餐饮等综合产值达到1000亿元，全产业链从业人员近60万人，已经成为我省水产业的支柱产业，是我省十大重点农业产业链之一。湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司是湖北省龙头企业，获批“国家级农产品产地专业市场” 和“农业农村部农产品冷链物流重点实验室示范基地”，2023年市场交易量达23.7万吨，交易额达110亿元。在生鲜小龙虾冷链运输过程中，受原料特性、运输条件和运输距离等因素影响，小龙虾的运输存活率和运后感官品质存在一定差异。多数企业决策者采用长期以来形成的主观经验法制定冷链品质控制策略， 而不能及时准确快速的做出预警判断。在生鲜水产品冷链过程中，已经形成了淡水鱼等有水运输环境下水环境中的温度、pH、溶氧量的关键监测指标，但还未确定小龙虾等无水运输环境中影响运后品质的关键监测参数。此外，由于冷链过程复杂、影响冷链品质的因素不断增多，现阶段尚未构建生鲜小龙虾冷链物流微环境关键参数与品质变化的动态耦合模型，进而预测冷链品质变化，严重制约了小龙虾产业的发展。针对以上问题，急需开发生鲜小龙虾冷链储运品质感知和预测技术，实现冷链过程中动态监测、精细控制和品质预测。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）小龙虾冷链储运品质感知的微环境传感系统分析。研究不同规格原料在现有冷链储运条件下微环境中温度、湿度、氧气、气体成分、体表pH、氨氮浓度等指标的变化；利用HACCP原理，辨识生鲜小龙虾冷链储运中微环境关键参数，设计面向生鲜小龙虾冷链储运品质感知的监测传感器的硬件、软件，实现传感器随时间飘逸特性和交叉敏感性的动态补偿，提高微环境传感系统的监控准确度、灵敏度和稳定性。 （2）小龙虾冷链储运物联网数据平台搭建。针对短程、远程运输、农贸集市和超市直销等不同小龙虾冷链储运模式，开发物联网数据平台的过程模块；基于统计数据，利用决策支持方法对冷链储运微环境建立阶段性自动分类规则，实现了小龙虾冷链物流过程阶段性自动分类，优化物联网数据平台。 （3）小龙虾冷链储运微环境传感信息与品质的耦合建模。研究低应激营养补充剂对小龙虾存活率和运后肌肉品质（质构、持水性、氨基酸组成等）的影响，同步获取小龙虾冷链储运微环境传感信息，分析小龙虾在营养补充剂存在条件下的品质变化速率，构建冷链储运微环境-运输时间-肌肉品质耦合模型。根据实验数据进一步验证模型的预测性能，提高生鲜小龙虾冷链储运品质。 2．需达到的主要技术指标：形成生鲜小龙虾冷链储运品质感知及预测技术1项，完善生鲜小龙虾冷链储运物联网数据平台，实现生鲜小龙虾冷链储运品质预测，预测准确度＞90%以上。 3．预期成果：申请国家发明专利1-2项，发表论文1-2篇。 4．预期经济社会效益：生鲜小龙虾冷链储运品质感知及预测技术可实现生鲜水产品的低成本、高品质运输，提高省内外生鲜小龙虾冷链储运技术水平，完善示范效应明显的小龙虾供应链体系，提高小龙虾产业经济效益，促进湖北省小龙虾产业链高质量发展。 相关要求： 1．时限要求：本项目研究开发时间为2年，开始时间为2024年7月1日至2026年6月30日。 2．产权归属： （1）各参与单位在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请本项目而改变。 （2）根据项目任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。在项目执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。 （3）各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。 对项目承担单位要求： 希望与具有小龙虾运输、加工研究及装备基础的团队开展合作。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 500 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 200 |
| 项目需求单位 |  | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：王丽晴 联系电话：13545968777 |  |  |

项目16：砂梨现代优质高效栽培技术

| 技术领域 | □01.光电子信息 □02.生命健康 □03.装备制造 □04.新材料 □05.新能源与智能网联汽车 □06.节能环保 ☑07.现代农业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求背景： 1．项目背景： 湖北省是全国砂梨优势产区。砂梨已成为当地农民增收的支柱产业，在乡村振兴中发挥着重要作用。 然而，目前梨树生产栽培与管理上仍以传统粗放式为主，树体结构繁琐，整形修剪用工量大，生产效率低，人工成本高。梨树光合效率低、果实品质低。梨园通风透光差，病虫危害重，商品果率低，经济效益低，极大打击果农生产积极性，严重制约我省梨产业的可持续发展。 2．待解决的主要技术问题：（1）梨树高光效树形培养及整形修剪技术；（2）梨树主要病虫害绿色综合高效防控技术。 3．技术难点：梨树个体、空间养分等变异较大，且树冠高大，树形复杂，整形修剪技术性强。如何在保证效率的前提下，筛选、集成适用于江汉平原地区梨树种植的综合管理技术体系（养分管理、树体整形修剪及病虫害绿色防控技术），并示范应用。 需求内容： 1．研究的主要内容： （1）轻简高效栽培新技术的研究与应用 针对老梨园传统栽培模式梨树，筛选并应用新的授粉、疏花疏果、化学控制梨树生长量的方法。构建适用于江汉地区主栽梨树品种的液体授粉、无人机授粉方法；实现在负载量调控从人工疏花疏果向机械和化学疏花疏果转变，筛选得到能广泛应用于梨树促分枝、控制新稍冗余生长的适用药剂有效浓度，最大程度代替人工拉枝促进果实膨大等。 （3）化学农药替代产品与应用技术研发应用 针对当前梨树栽培重要病虫害生物防控产品匮乏等问题，筛选高效的生物防治微生物株系；开展梨树理化诱杀产品（色诱、食诱、性诱、诱/杀虫灯）的研制及田间应用实用技术研究；开展优势天敌筛选、助殖、释放技术研究等。 （4）农药高效精准施药技术与施药机械研发 通过光谱探测分析果树枝叶密度分布、冠形、尺寸等信息，构建基于果树树冠三维信息的施药处方模型；创制对靶、变量果园风送喷雾机，实现基于果树冠层结构的立体精准喷药，提高农药有效利用率。 2．需达到的主要技术指标：（1）集成梨树轻简高效树体培养及修剪技术、病虫绿色高效防控技术规程2项；（2）综合技术模式推广示范2000亩，辐射2万亩，化学农药利用率提高8-10%，梨平均增产10%以上；（3）培训农民200人次，培养科技骨干20人； 3．预期成果：申请或获得发明专利2项，发表论文1-2篇。 4．预期经济社会效益：（1）社会效益：通过项目实施，为企业建立一支较高水平的研发队伍和技术研发平台，期间培训相关技术人员及新型职业农民，可进一步普及化肥、农药减施增效技术，促进相关产业可持续发展，刺激创业就业，带动农民增收，对于维护社会稳定具有重要意义。（2）经济效益：梨树化学农药利用率提高8-10%，梨果平均增产10%以上，增加果品销售收入约400元。每亩果园共计实现节支增效1000-1200元，经济效益显著。（3）生态效益：可减少化肥、农药对果园及周边土壤、水体等环境的污染，减轻对果园及周边生境动植物群落、尤其是天敌的危害，保障生态环境安全，而且降低了果品上的农药、重金属残留，保障了果品卫生和质量安全，为促进梨果业绿色可持续发展夯实基础。 相关要求： 1．时限要求：2025年1月-2026年12月。 2．产权归属：在本项目知识产权和成果管理方面，各单位或企业单独攻关产生的知识产权归各所在单位；由项目协同组织攻关产生的研究成果，将签订产权协议，按各自贡献程度和领域惯例等确定其归属。 3．利益分配：项目执行期间所取得的专利、论文、新产品等的登记申请和推广应用情况等，均须标注项目的资助编号，其证明材料原件由第一完成单位管理，相关成果产生的利润，按各方签订的具体协议确定其分配。 对项目承担单位要求： （1）项目承担单位为事业科研单位，长期从事砂梨研究，拥有专业稳定的科研团队，建有国家级、省级的砂梨科研平台。 （2）科研实力强，研发成果多，主持国家级、省部级与梨相关的科研项目10项以上，获得省部级与梨相关科研奖励5项以上，选育梨品种10个以上，获得梨相关国家发明20项以上，制定农业行业标准、省地方标准10项以上。 （3）科技服务能力较强。长期服务“三农”，科技支撑全省砂梨产业，指导建立有影响力的核心示范基地，得到当地各级部门的认可。 |  |  |  |  |
| 项目总投入（万元） |  | 150 | 给予项目承担单位 资金金额（万元） | 60 |
| 项目需求单位 |  | 湖北满园果生态农业有限公司 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人：章龙 联系电话：13687266166 |  |  |